Предлагаемый расчётный подход

1. Основной вывод

Для обеих задач не следует строить одну «универсальную» модель всей станции с разрешением каждой пылинки. Реалистичный вариант — иерархическая мультифизическая модель, в которой разные масштабы рассчитываются разными методами:

- Формирование пылевой среды — статистическая модель потоков, размеров, скоростей, направлений и зарядов частиц.

- Электризация станции и пыли — COMSOL либо специализированная электростатическая/PIC-модель.

- Осаждение, налипание, отрыв и повторное перераспределение — DEM, прежде всего LAMMPS granular, с моделями JKR/DMT и электростатическими силами.

- Эрозия и повреждение поверхности:

  - молекулярная динамика LAMMPS для наночастиц и локальных механизмов;

  - явная конечно-элементная, SPH/ALE- или гидрокод-модель для микронных и более крупных частиц;

  - инженерные законы износа для длительной многократной бомбардировки.

- Расчёт всей станции — не прямое моделирование частиц, а перенос локально рассчитанных зависимостей в компонентную модель, Монте-Карло и суррогатные модели.

Такая архитектура непосредственно соответствует ТЗ: требуется определить перенос, осаждение, перераспределение и удержание пыли, критические зоны, изменение электрических, оптических, тепловых и трибологических характеристик, а также сформировать требования к защите. На странице 10 ТЗ явно перечислены поток частиц, массовый поток, поверхностная плотность отложений, эквивалентная толщина, покрытая площадь, распределения d10,d50,d90, доля удержавшейся пыли и поле, необходимое для её удаления.

Параллельное ТЗ по электризации предусматривает расчёты потенциалов, зарядов, токов и полей, рассмотрение лунного дня, ночи и переходных режимов и учёт влияния пылевых отложений.

2. Важное уточнение о лунной ночи

Формулировку «отсутствие электризации в лунную ночь» следует заменить на:

В лунную ночь отсутствует фотоэлектронный ток от солнечного УФ-излучения, но электризация не исчезает.

На освещённой стороне фотоэмиссия обычно приводит к положительному потенциалу пыли и поверхности. В темноте электроны окружающей плазмы могут, напротив, создавать отрицательный потенциал. В области терминатора, при попадании Луны в магнитосферный хвост Земли и во время космической погоды возможны особенно сложные и неоднородные режимы.

Поэтому в расчётной матрице нужны как минимум четыре режима:

- лунный день;

- лунная ночь, Iph=0;

- терминатор;

- экстремальный плазменный режим и прохождение через магнитосферный хвост.

Сценарий q=0ночью можно оставить только как нижнюю границу чувствительности, но не как основную физическую модель.

3. Исходная физическая модель пыли

3.1. Представление частиц

Каждая расчётная частица или статистический пакет частиц должен характеризоваться набором

ξ=dρpmvθφqCshapeSspMTp,

где:

- d— эквивалентный размер;

- ρp— плотность;

- v— скорость;

- θ,φ— направление;

- q— заряд;

- Cshape— параметры формы: сферичность, вытянутость, угловатость;

- Ssp— удельная поверхность;

- M— минеральный класс;

- Tp— температура.

Лунную пыль нельзя описывать только сферическими частицами одного диаметра. Она имеет острые грани, пористость и развитую поверхность. Для мелких частиц силы адгезии могут на несколько порядков превышать лунную силу тяжести: гравитация масштабируется примерно как r3, а контактная адгезия — примерно как r.

В качестве начального распределения можно принять логнормальное либо распределение многократного дробления, но окончательные d10,d50,d90должны задаваться отдельно:

- по числу частиц;

- по массе;

- для естественного фонового облака;

- для пыли от посадки;

- для пыли от колёс, механизмов и работ на поверхности.

В литературных материалах средний размер указывается около 70 мкм, примерно 20% частиц имеют размер менее 20 мкм и около 10% — менее 10 мкм, однако эти значения не должны автоматически переноситься на конкретный район посадки.

3.2. Минеральные классы

Приведённые в приложенной таблице фазы целесообразно включить как базовые классы:

- ильменит — FeTiO3;

- оливин — Mg,Fe2SiO4;

- анортит — CaAl2Si2O8;

- пироксены — обобщённая группа цепочечных силикатов.

Однако модель должна учитывать не только кристаллические минералы, но также:

- стекло;

- агглютинаты;

- нанофазное металлическое железо;

- пористые и композиционные частицы;

- локальные различия между морским базальтовым, материковым анортозитовым и полярным реголитом.

Для расчёта в течение шести месяцев рационально сформировать 4–6 представительных классов, а не пытаться моделировать каждый минерал отдельно:

| Класс | Основные особенности |
| --- | --- |
| Материковый анортозитовый | анортит, низкая доля Fe/Ti |
| Морской базальтовый | пироксены, оливин, стекло |
| Ильменитсодержащий | повышенная плотность и электропроводность |
| Стекло-агглютинатный | сложная поверхность, нанофазное Fe |
| Мелкая активная фракция | d<10или 20мкм, максимальная адгезия |
| Проводящий имитатор пылевой пушки | отдельный калибровочный класс |

Для каждого класса требуются:

ρ, E, ν, εr, σT, γ, W, Yph, δSEE,μs,μr,en,

то есть плотность, модуль Юнга, коэффициент Пуассона, диэлектрическая проницаемость, проводимость, поверхностная энергия, работа выхода, фотоэмиссионные и вторично-электронные характеристики, коэффициенты трения и реституции.

3.3. Источники пыли

Модель должна разделять три разных источника.

Естественное электростатическое поднятие

Условие отрыва:

FE+Fimage>FvdW+Fg+Fcontact.

На освещённой стороне фотоэмиссия формирует электрическое поле; частицы, для которых электрическая сила превышает ван-дер-ваальсову адгезию и гравитацию, могут отрываться от поверхности.

Микрометеоритные выбросы

На Луну постоянно падают частицы размером примерно от нанометров до миллиметров со скоростями порядка десятков километров в секунду. Масса выброса реголита при отдельном ударе может значительно превосходить массу ударника. Частицы, получившие скорость выше примерно 1,6 км/с, переходят на окололунные траектории, а около 2,4 км/с и выше — могут покинуть Луну.

Детектор LDEX аппарата LADEE регистрировал изменчивое окололунное пылевое облако и увеличение числа столкновений во время отдельных метеорных потоков.

Для станции следует рассчитывать:

- фон вне метеорных потоков;

- повышенный фон во время потоков;

- направление движения станции относительно облака;

- высоту над поверхностью на этапах подлёта и посадки;

- вероятность редких высокоэнергетических столкновений.

Антропогенная пыль

Для поверхностной станции она, вероятно, будет доминировать в локальных критических режимах:

- работа посадочных двигателей;

- движение лунохода;

- бурение;

- раскрытие и перемещение механизмов;

- очистка поверхностей;

- движение кабелей, шарниров и уплотнений.

В материалах Apollo именно антропогенный подъём пыли приводил к загрязнению радиаторов, росту температуры и нарушениям работы механических элементов.

4. Задача 1. Налипание и накопление пыли

4.1. Уравнение движения частицы

Базовая модель:

mpdvdt=mpgL+qpE+v×B+Fimage+Fadh+Fcontact+Fplume+Frad.

Здесь:

- ∣gL∣≈1,62 м/с2;

- Fadhвключает JKR/DMT и ван-дер-ваальсовы силы;

- Fplumeвключается для посадки и работы двигателей;

- радиационное давление имеет смысл учитывать прежде всего для субмикронной фракции;

- магнитная составляющая для массивных медленных пылинок обычно мала, но сохраняется в полной постановке.

Заряд частицы изменяется во времени:

dqpdt=Iph+Ie+Ii+ISEE+Itribo-Ileak.

В модели необходимо предусмотреть заряд, зависящий от:

- размера и минералогии;

- освещённости и угла к Солнцу;

- окружающей плазмы;

- температуры;

- контактов с другими частицами и поверхностью;

- истории облучения;

- уже сформировавшегося слоя пыли.

4.2. Баланс отложений

Для каждой поверхности станции:

∂Σxt∂t=mp Φdvθqt SdvθqTMsMp dξ-Jrem,

где:

- Σ— поверхностная масса пыли;

- Φ— поток частиц;

- S— вероятность удержания;

- Jrem— удаление полем, вибрацией, ударом, движением механизма или очисткой.

Вероятность Sне должна быть постоянной. Она зависит от:

- нормальной и касательной скорости;

- угла удара;

- заряда и локального поля;

- шероховатости;

- материала и температуры;

- уже осевшего слоя;

- размера частицы;

- отношения адгезионной энергии к кинетической.

4.3. Реализация в COMSOL

Основные физические интерфейсы

Для локальной модели узла станции:

- Electrostatics — поле вокруг элементов станции.

- Electric Currents — утечки и перетекание зарядов по покрытиям.

- Heat Transfer in Solids — температура поверхности и слоя пыли.

- Particle Tracing — движение статистических частиц.

- Solid Mechanics/Contact — только для критических механических интерфейсов.

- Global/Boundary ODEs — накопленная масса, покрытие, поверхностный заряд и изменение свойств.

COMSOL предоставляет связку Charged Particle Tracing с Electrostatics, в том числе двустороннюю связь, когда частицы формируют объёмный заряд, изменяющий поле, а поле, в свою очередь, меняет траектории.

Два уровня связи

Односторонняя связь подходит для разреженного естественного облака:

Ext→траектории частиц.

Двусторонняя связь нужна локально:

ρdust↔E↔траектории,

например, у изоляторов, щелей, электродов устройства очистки и в плотном облаке у посадочного аппарата.

Двустороннюю модель не следует применять ко всей станции: она будет слишком дорогой и зачастую физически избыточной.

Граничные состояния частицы

При столкновении с поверхностью должен выбираться один из исходов:

- упругое или неупругое отражение;

- скольжение;

- качение;

- прилипание;

- повторный отрыв;

- разрушение частицы;

- вторичный выброс мелких фрагментов.

В COMSOL удобно накапливать на границе:

- число частиц;

- массу;

- заряд;

- импульс;

- энергию;

- распределение по размерам.

После этого свойства поверхности обновляются:

α=αΣCA, ε=εΣCA, Rs=RsΣqT, μ=μΣ,

где CA— доля покрытой площади.

4.4. Реализация DEM в LAMMPS

Официальный pair_style granular LAMMPS поддерживает когезионные контактные модели DMT и JKR, включая поверхностную энергию и отрывную силу. JKR особенно полезна для исследования прилипания и гистерезиса контакта.

Схематический шаблон:

units          si

dimension      3

boundary       p p f

atom_style     sphere

read_data      dust_surface.data

group          dust type 1 2 3

group          wall type 10

# Когезионный контакт.

# E, eta_n, nu, gamma задаются для конкретной пары материалов.

pair_style     granular

pair_coeff     * * jkr ${Eeff} ${eta_n} ${nu_eff} ${gamma_eff} \

tangential mindlin NULL ${eta_t} ${mu_slide}

fix            integrate dust nve/sphere

# Лунная гравитация

fix            moon_g dust gravity 1.62 vector 0.0 0.0 -1.0

# Электрические силы передаются как пространственно-зависимые

# переменные из карты поля COMSOL или пользовательского fix:

fix            efield dust addforce v_Fx_e v_Fy_e v_Fz_e

timestep       ${dt}

thermo         1000

dump           traj dust custom 1000 dust.dump \

id type radius x y z vx vy vz

run            ${nsteps}

Это именно каркас: перед промышленным расчётом необходимо:

- реализовать qit;

- интерполировать поле COMSOL;

- добавить контакт с фасеточной CAD-поверхностью;

- задать качение и кручение;

- ввести распределения формы;

- реализовать разрушение агломератов;

- проверить, какие используемые стили поддерживаются выбранным GPU-бэкендом.

Для частиц неправильной формы нужны два уровня:

- сферы с эффективными коэффициентами — массовые расчёты;

- кластеры сфер или суперэллипсоиды — локальная калибровка влияния угловатости.

5. Задача 2. Деградация поверхности

Здесь необходимо разделить физически разные режимы.

5.1. Низкоскоростная многократная абразивная деградация

Характерна для:

- движения лунохода;

- пыли в шарнирах;

- кабельных вводов;

- разъёмов;

- уплотнений;

- очистки щётками;

- многократного скольжения частиц.

DEM выдаёт для каждого столкновения:

Jn, Jt, Eimp, Efr, sslide,

после чего повреждение накапливается по инженерному закону:

Δh=KwFn sH fdθshape,

либо по модифицированной модели Финни, Ока или Арчарда.

Коэффициент Kwнельзя брать из справочника без проверки. Он должен быть откалиброван по пылевой пушке и отдельным трибологическим испытаниям.

Для уплотнений и разъёмов итоговыми параметрами должны быть не только глубина износа, но и:

- изменение момента трения;

- вероятность заклинивания;

- изменение контактного сопротивления;

- ток утечки;

- герметичность;

- количество допустимых циклов.

5.2. Высокоскоростные микрометеоритные и вторичные частицы

Атомистический уровень — LAMMPS

Подходит для:

- частиц от нескольких нанометров до десятков нанометров;

- образования нанократеров;

- аморфизации;

- локального плавления;

- распыления;

- формирования дефектов;

- определения пороговой энергии повреждения.

Исследование Samela и Nordlund показало, что атомистические расчёты для ударников порядка 103–104атомов уже способны воспроизводить переход к макроскопическому закону кратерообразования. Это обосновывает применение MD как связующего уровня между атомными механизмами и континуальными моделями.

Каркас MD-расчёта:

units          metal

atom_style     atomic

boundary       p p f

read_data      target_projectile.data

# Потенциал выбирается и валидируется для конкретной пары:

# металл–силикат, покрытие–стекло, керамика–реголит и т. д.

pair_style     hybrid/overlay <validated_material_potential> \

zbl 0.1 2.0

pair_coeff     ...

group          projectile type 20 21

group          mobile subtract all fixed

velocity       projectile set ${vx} ${vy} ${vz} units box

fix            int mobile nve

fix            sink thermal_layer langevin ${T0} ${T0} ${Tdamp} ${seed}

compute        peatom all pe/atom

compute        stress all stress/atom NULL

dump           damage all custom 100 damage.dump \

id type x y z c_peatom c_stress[*]

timestep       ${dt}

run            ${nsteps}

Критический момент: нельзя автоматически использовать один простой потенциал для смеси анортита, оливина, пироксена, стекла и металлической поверхности. Возможны:

- ReaxFF/COMB3 — если имеется валидированный набор параметров;

- BKS-подобные модели для отдельных силикатов;

- EAM/MEAM для металлической мишени;

- ZBL как короткодействующая поправка при высокоэнергетическом сближении;

- машинно-обученный потенциал, но только после проверки по DFT и экспериментам.

MD должна выдавать в континуальную модель:

- объём кратера;

- глубину повреждения;

- число выбитых атомов;

- остаточные напряжения;

- толщину аморфизированного слоя;

- пороги скола и распыления;

- энергию, перешедшую в тепло и дефекты.

Континуальный уровень

Для частиц от десятков-сотен нанометров до микронов и миллиметров следует применять:

- явную динамику конечных элементов;

- SPH;

- ALE;

- специализированный гидрокод.

Возможные средства:

- LS-DYNA;

- ANSYS Autodyn;

- Abaqus/Explicit;

- собственный SPH-код.

Модель должна содержать:

- уравнение состояния материала;

- зависимость прочности от скорости деформации и температуры;

- пластическое течение;

- разрушение и эрозию элементов;

- образование кратера;

- откол обратной поверхности для тонких элементов;

- контакт частицы со слоистыми покрытиями.

5.3. Перенос локального повреждения на срок эксплуатации

Для каждого сочетания параметров формируется функция отклика:

YD=YDdvθMpMsTq,

где YDможет означать потерю массы, объём кратера, изменение шероховатости или вероятность пробоя покрытия.

Долговременная деградация:

Dxt=0t∫ΦξxτYDξ dξ dτ.

Так можно прогнозировать годы эксплуатации без прямого MD-расчёта каждого столкновения.

6. Интегрированная программная архитектура

| Уровень | Инструмент | Результат |
| --- | --- | --- |
| Среда | Python/Julia, Монте-Карло | поток fdvθqt |
| Электризация | COMSOL, локально PIC | V,E,q,ρspace |
| Осаждение | COMSOL Particle Tracing | карты попадания и осаждения |
| Контакт и удержание | LAMMPS DEM | S, отскок, отрыв, перераспределение |
| Наноповреждение | LAMMPS MD | кратеры, распыление, дефекты |
| Микронный удар | FEM/SPH/ALE | повреждение узлов и покрытий |
| Срок эксплуатации | Monte Carlo + surrogate | риск и деградация за САС |
| Защита | оптимизация вариантов | масса, энергия, ресурс, эффективность |

Передача данных между пакетами:

- геометрия — STL/STEP и облегчённые фасеточные поверхности;

- карты полей — HDF5/VTK;

- распределения частиц — HDF5/Parquet;

- функции отклика — таблицы HDF5;

- результаты — VTK/XDMF, CSV и технические таблицы по форме ТЗ.

В ТЗ также требуется, чтобы Заказчик мог менять начальные данные и повторно получать результаты для выбранных сценариев. Поэтому расчётный комплекс лучше строить как параметрический конвейер, а не как набор вручную запускаемых моделей.

7. Верификация по пылевой пушке

7.1. Что можно проверить непосредственно

При испытаниях проводящей искусственной пылью можно измерить:

- распределение скоростей и углов;

- коэффициент прилипания;

- долю отражённых частиц;

- распределение по поверхности;

- массовую плотность отложений;

- глубину и размеры повреждений;

- изменение шероховатости;

- изменение отражения и пропускания;

- влияние поля на удаление;

- изменение контактного сопротивления.

7.2. Ограничение проводящей пыли

Проводящий имитатор не воспроизводит автоматически:

- накопление заряда в диэлектрической частице;

- медленную релаксацию заряда;

- внутреннюю и поверхностную поляризацию;

- зарядовые ловушки;

- фотоэмиссию реальных минералов;

- вторичную электронную эмиссию;

- зависимость заряда от размера;

- дифференциальную электризацию слоя.

Поэтому пылевая пушка валидирует в первую очередь:

- кинематику;

- удар;

- аэродинамику/баллистику установки;

- механическую адгезию;

- абразивный износ.

Электрофизику следует проверять отдельной серией:

- заряженные проводящие частицы;

- диэлектрический имитатор;

- облучение УФ;

- электронный/ионный пучок;

- изменение температуры;

- комбинированное воздействие «пыль + поле + облучение».

Для исследования распределения пространственного заряда в диэлектриках могут использоваться PEA- и PWP-методы. Они применялись для измерения заряда в полимерах и стекле при электронном, протонном и гамма-облучении.

В приложенных материалах также описана методика одновременного определения поверхностного потенциала, токов эмиссии, утечки и смещения с временным разрешением порядка нескольких секунд.

7.3. Матрица экспериментов

Минимальная матрица должна включать:

- 4–6 размерных фракций;

- не менее 3 скоростных диапазонов;

- углы 0°, 30°, 60° и близкий к касательному;

- 3 уровня заряда;

- день/ночь в виде положительного и отрицательного зарядового режима;

- не менее 3 температур поверхности;

- чистую и предварительно запылённую поверхность;

- минимум 5 повторов в ключевых точках.

Параметры модели следует определять через обратную задачу:

θmodel=γeffenμsμrS0τqKw,

с байесовской калибровкой и доверительными интервалами.

8. Расчёты на «Ломоносове-2» и GPU

Опубликованная конфигурация «Ломоносова-2» включает разделы с NVIDIA K40M и P100; также предоставлялся доступ к узлам с V100. Точную доступную конфигурацию, программные модули и лимиты очередей нужно подтвердить перед фиксацией версии ПО.

Современный LAMMPS поддерживает GPU через пакеты GPU и KOKKOS. Для текущей версии KOKKOS/CUDA документация требует CUDA 12.2 или новее, а производительность сильно зависит от того, все ли используемые pair, fix и compute имеют ускоренный вариант. Обычно рекомендуется начинать с одного MPI-процесса на GPU и отдельно проверять GPU-aware MPI.

Практически это означает:

- Не устанавливать автоматически последнюю версию LAMMPS.

- Получить список доступных CUDA, GCC, MPI и драйверов.

- Выбрать совместимую и зафиксированную версию LAMMPS.

- Собрать не менее трёх вариантов:

  - MPI CPU;

  - MPI + OpenMP;

  - GPU или KOKKOS/CUDA.

- Выполнить однодневный benchmark:

  - MD металлической мишени;

  - силикатный потенциал;

  - DEM JKR;

  - DEM с пользовательскими электрическими силами.

- Оставить GPU только там, где измерено фактическое ускорение.

Особенно важно проверить наличие ускоренной реализации используемой JKR/DEM-модели. При её отсутствии DEM может эффективнее выполняться на CPU, тогда как GPU следует выделить под атомистическую MD и обучение суррогатных моделей.

9. План полной расчётной кампании на шесть месяцев

| Месяц | Основные работы |
| --- | --- |
| 1 | фиксация сценариев, CAD, материалов, потоков; формирование реестра неопределённостей; базовые аналитические модели |
| 2 | COMSOL-модель электризации; DEM-калибровка JKR/DMT; первичные испытания пылевой пушки |
| 3 | расчёт осаждения на локальных узлах; MD/FEM-матрица ударов; калибровка проводящего имитатора |
| 4 | расчёты критических узлов станции: радиаторы, оптика, разъёмы, уплотнения, шарниры |
| 5 | Монте-Карло по сроку эксплуатации; суррогатные модели; расчёт неопределённости и ранжирование рисков |
| 6 | верификация, защитные варианты, итоговые карты, таблицы ТЗ, электронная расчётная база и отчёт |

Распределение вычислительного бюджета

Ориентировочно:

- 35% — ансамбль MD-ударов;

- 20% — явная динамика/SPH;

- 20% — DEM осаждения и очистки;

- 10% — COMSOL;

- 10% — Монте-Карло и неопределённость;

- 5% — повторные и контрольные расчёты.

Чтобы уложиться в срок, следует ограничить:

- прямую DEM-модель — локальными узлами;

- MD — репрезентативными частицами;

- FEM/SPH — матрицей из нескольких сотен сценариев;

- расчёт всей станции — суррогатными зависимостями.

10. Вопросы другим участникам проекта

10.1. Геометрия и эксплуатация станции

- Какая редакция CAD считается расчётной и какие элементы допускается упрощать?

- Какие поверхности являются критическими: радиаторы, оптика, солнечные элементы, разъёмы, уплотнения, кабели, шарниры?

- Каковы ориентации элементов относительно поверхности Луны и Солнца?

- Какова высота каждого критического элемента над реголитом?

- Какие механизмы движутся и с какой частотой?

- Какие посадочные, транспортные и рабочие сценарии должны считаться худшими?

- Какова продолжительность каждого режима?

- Каков требуемый срок активного существования?

- Какие зоны могут быть закрыты кожухами или экранами?

- Какие элементы имеют электрическое соединение с корпусом, а какие изолированы?

Согласно ТЗ Заказчик должен предоставить сведения о компоновке, геометрии, материалах, покрытиях, металлизации, электрических соединениях, режимах работы, сценариях и ориентации.

10.2. Материалы и покрытия

- Каковы точные марки сплавов, полимеров, стекла, керамики и покрытий?

- Какова толщина каждого покрытия?

- Имеются ли данные по E,ν,H,KICи пределу прочности при рабочих температурах?

- Каковы начальные Ra,Rq, форма спектра шероховатости и допустимое изменение?

- Имеются ли данные по поверхностной энергии и работе адгезии?

- Каковы электропроводность и диэлектрическая проницаемость в вакууме и при крайних температурах?

- Каковы работа выхода, фотоэмиссионный выход и вторичная электронная эмиссия?

- Как меняются коэффициенты поглощения, отражения и излучения при запылении?

- Каковы допустимые температуры радиаторов и приборов?

- Каковы критерии отказа покрытий?

10.3. Пылевая среда

- Какой предполагается район посадки: море, материк, полярная область?

- Имеются ли локальные данные по минералогии и химическому составу?

- Каковы d10,d50,d90по числу и массе?

- Каков минимальный размер, который необходимо учитывать?

- Каковы плотность, пористость, сферичность, угловатость и удельная поверхность?

- Какова доля стекла, агглютинатов, ильменита и нанофазного Fe?

- Каковы фоновые потоки на разных высотах при подлёте?

- Какие модели метеорных потоков следует принять?

- Какие скорости и углы имеют вторичные частицы микрометеоритных выбросов?

- Каковы потоки от двигателей, колёс, бурения и механизмов?

- Требуется ли учитывать агломерацию и разрушение агрегатов?

- Имеются ли значения естественного заряда отдельных пылинок, а не только объёмного образца?

10.4. Электризация

- Какие значения плотности, температур электронов и ионов и скорости плазмы заданы для штатных и предельных режимов?

- Какой спектр солнечного УФ следует использовать?

- Какие сценарии прохождения магнитосферного хвоста обязательны?

- Какие потенциалы станции предполагаются относительно реголита?

- Имеются ли высоковольтные элементы, антенны, двигатели или источники электронов/ионов?

- Каковы сопротивления утечки между элементами?

- Требуется ли учитывать трибоэлектризацию от колёс и механизмов?

- Какой уровень поля или разности потенциалов считается критическим для ЭСР?

- Необходимо ли учитывать изменение проводимости поверхности после осаждения пыли?

10.5. Пылевая пушка

- Каков точный состав искусственной пыли?

- Какова её электропроводность и за счёт чего она обеспечивается?

- Совпадает ли распределение размеров с расчётным?

- Измеряется ли заряд каждой частицы или только интегральный заряд потока?

- Какова фактическая функция распределения скоростей?

- Какова расходимость пучка?

- Каковы давление и остаточный газ в камере?

- Можно ли нагревать и охлаждать мишени?

- Можно ли одновременно создавать электрическое поле и УФ-облучение?

- Как измеряются масса осевшей пыли и покрытая площадь?

- Как измеряются отскок и вторичный выброс?

- Какова повторяемость выстрелов и погрешность потока?

- Можно ли испытывать диэлектрическую пыль или частицы с изолирующей оболочкой?

- Какие методы доступны для анализа кратеров, шероховатости и износа?

10.6. Критерии приёмки

- Какой максимальный слой пыли допускается на каждом типе поверхности?

- Какое снижение оптической прозрачности считается отказом?

- Какое изменение α/εдопустимо для радиаторов?

- Какой рост температуры считается критическим?

- Какое изменение момента шарнира или трения уплотнения допустимо?

- Какое контактное сопротивление разъёма является предельным?

- Какой допустим ток утечки?

- Какова допустимая вероятность отказа за срок службы?

- Для результатов требуется среднее, квантиль 95%, 99% либо гарантированная верхняя оценка?

- Какие исходные данные и результаты могут передаваться на внешние суперкомпьютерные площадки?

11. Последующий этап: моделирование защиты

Защитные решения следует оценивать тем же расчётным комплексом.

Пассивные меры

- износостойкие керамические и алмазоподобные покрытия;

- покрытия с пониженной поверхностной энергией;

- оптимизированная микротекстура;

- жертвенные прозрачные или сменные плёнки;

- лабиринтные уплотнения;

- защитные крышки оптики;

- удаление радиаторов и чувствительных узлов от источников пыли;

- экраны и пылезащитные борта.

Активные меры

- электродинамический пылевой экран;

- вибрационная и ультразвуковая очистка;

- электростатические ловушки;

- изменение потенциала очищаемой поверхности;

- импульсная очистка;

- газовая продувка только при допустимом расходе рабочего вещества.

NASA в марте 2025 года сообщило об успешном удалении лунного реголита электродинамическим экраном EDS с образцов стекла и материала теплового радиатора на поверхности Луны. Поэтому EDS следует включить в число приоритетных вариантов, но его необходимо отдельно проверить для реальных геометрий, размеров частиц, отрицательно и положительно заряженной пыли и ограничений по мощности.

Эксплуатационные меры

- запрет раскрытия чувствительных механизмов во время посадки других аппаратов;

- выбор ориентации поверхностей;

- снижение скорости движения рядом со станцией;

- регламент очистки;

- контроль потенциала;

- датчики поверхностной массы пыли;

- контроль температуры радиаторов и момента механизмов.

Для каждого варианта защиты итоговый показатель можно формировать как

J=w1ηremove-w2P-w3m-w4V-w5Rconsumables-w6Pfailure,

где учитываются эффективность очистки, мощность, масса, объём, расходуемые вещества и остаточный риск.

Первым обязательным результатом проекта должна стать согласованная таблица исходных данных и диапазонов неопределённости. Без неё даже высокоточный LAMMPS- или COMSOL-расчёт даст формально подробный, но физически неидентифицируемый результат.